so 03 – MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

D1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Jitka Vágnerová

březen 2025

PARK U CIHELNY, IVANČICE, 1. etapa

dokumentace pro výběr zhotovitele

# OBSAH

OBSAH	1

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ	2

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE	2

2. MOBILIÁŘ	3

2.1 NÁVRH	3

2.2 LAVIČKY S OPĚRKOU A PODRUČKAMI	3

2.3 LAVIČKY BEZ OPĚRKY A PODRUČEK	3

2.4 stůl	4

2.5 ODPADKOVÝ KOŠ	4

3. HERNÍ PRVKY	5

HP 01 – PRUŽINOVÁ HOUPAČKA (TZV. KOLÉBADLO)	5

HP 02 – SESTAVA SYSTÉMU CERTIFIKOVANÁ PRO DĚTI OD 18+ MĚSÍCŮ	6

HP 03 – NÍZKÉ HNÍZDO	6

4. CVIČEBNÍ PRVKY	7

F 01 – CVIČEBNÍ SESTAVA	7

F 04 – ČTVERCOVÁ HRAZDA	8

5. NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU	9

# 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby: Park U cihelny Ivančice, 1. etapa

b) objekt: SO 03 – Mobiliář a herní prvky

c) účel objektu: Předmětem stavebního objektu je návrh mobiliáře a herních prvků

## 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Obec Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

datová schránka: sh2bdw6

IČO:00281859
DIČ: CZ00281859

## 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel projektu:	Atelier V8 s. r. o., Ve Zmolách 10, 67573 Kralice nad Oslavou

IČ: 09080988

www.atelierv8.cz

Hlavní projektant:	Ing. Jitka Vágnerová

tel.: 723078457, email: vagnerova.jit@seznam.cz

Zapsaná na seznamu autorizovaných architektů pod autorizačním číslem 03 722, Autorizace pro obor krajinářská architektura

# 2. MOBILIÁŘ

## 2.1 NÁVRH

Mobiliář je tvořen ucelenou designovou řadou laviček s opěrkami a područkami, laviček bez opěrek, a stolu. V rámci další etapy pak také kruhových laviček, šachových stolků, ocelových odpadkových košů, stojanů na kola (pro zavěšení kol) a dřevěných špalků. V 1. etapě bude instalováno 2 ks laviček s opěrkami a područkami, 1 laviček bez opěrek a područek, 1 odpadkový koš. Ohniště je vhodné doplnit špalky z tvrdého dřeva pro posezení.

## 2.2 LAVIČKY S OPĚRKOU A PODRUČKAMI

Designové lavičky kotvené přímo zalitím do betonu na 2 nohy.

Rozměry: 1200×554×808 mm

Konstrukce: Svařovaná ocelová konstrukce.

Ocel žárově zinkována ponorem a následně lakována fasádní vypalovanou barvou dle vzorníku RAL 7016 mat.

Sedák a opěradlo: Latě z akátového dřeva o rozměrech širší 73×30 mm.

Dřevo ošetřené ochrannou olejovou lazurou.

Kotvení: Do betonových základových patek. Kotevní sada 6 ks M10 na chemickou kotvu

## 2.3 LAVIČKY BEZ OPĚRKY A PODRUČEK

Designové lavičky kotvené přímo zalitím do betonu na 2 nohy.

Rozměry: 1200×554×808 mm

Konstrukce: Svařovaná ocelová konstrukce.

Ocel žárově zinkována ponorem a následně lakována fasádní vypalovanou barvou dle vzorníku RAL 7016 mat.

Sedák: Latě z akátového dřeva o rozměrech širší 73×30 mm.

Dřevo ošetřené ochrannou olejovou lazurou.

Kotvení: Do betonových základových patek. Kotevní sada 6 ks M10 na chemickou kotvu

## 2.4 stůl

Stůl ve stejném designovém provedení, jako lavičky

Rozměry: 1200×761×750mm

Konstrukce: Svařovaná ocelová konstrukce.

Ocel žárově zinkována ponorem a následně lakována fasádní vypalovanou barvou dle vzorníku RAL 7016 mat.

Deska: Latě z akátového dřeva o rozměrech širší 73×30 mm.

Dřevo ošetřené ochrannou olejovou lazurou.

Kotvení: Do betonových základových patek. Kotevní sada 6 ks M10 na chemickou kotvu

## 2.5 ODPADKOVÝ KOŠ

Noha z ocelového jeklu 80×40 mm, víko z ohýbaného plechu. Plášť kovového koše z ocelových kulatin ø8 mm.

Ocel žárově zinkována ponorem a lakována fasádní vypalovanou barvou RAL 7016 mat na podkladový žárový zinek ponorem.

Vnitřní nádoba z ocelového zinkovaného plechu.

Koš se stříškou a popelníkem.

Kotvení: Čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi M10 délky min. 100 mm a čtyřmi kloboukovými maticemi M10 s podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.

# 3. HERNÍ PRVKY

Dětské hřiště představuje inkluzivní bezbariérový prostor určený dětem již od 1,5 roku (speciálně certifikované herní sestavy, pískoviště, hnízdo). Pro starší děti pak slouží klasické řetězové houpačky a lanové hřiště.

Při stavbě dětských prvků musí být dodrženy následující normy:

ČSN EN 1176 – Zařízení dětských hřišť

ČSN EN 1177 – Povrch dětského hřiště tlumící náraz

Při předání dokončeného dětského hřiště budou předány certifikáty k jednotlivým herním prvkům a dopadovým plochám společně s návody na údržbu.

Materiály:

Lana s průměrem nejméně 16 mm jsou se speciálním provedením „Hercules“ - typ s pozinkovanými šestipramenými ocelovými dráty. Každý pramen je pevně obalen PES vláknem, které je nataveno na každý jednotlivý pramen. Lana jsou vysoce odolná proti opotřebení a vandalismu a mohou být v případě potřeby na místě vyměněna. Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.

Herní prvky i dopadové plochy musí být certifikovány dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.

## HP 01 – PRUŽINOVÁ HOUPAČKA (TZV. KOLÉBADLO)

Sestava pro děti od 2 let.

Kapacita 1 dítě

Rozměry zařízení (d × š × v): 0,9×0,5×0,8 m

Maximální výška pádu: 0,6 m

Minimální potřebná plocha: 4 × 3,5 m

Pružinová houpačka s motivem ptáka. Boční panely, široké sedadlo, pevné rukojeti a stupačky zajišťují bezpečnou jízdu. Úchyty pro nohy a ruce poskytují dítěti stabilní bod.

Tělo houpačky je vyrobeno z 19 mm silných, oboustranně strukturovaných polyetylénových desek. Materiál odolává UV záření a zachovává si syté a jasné barvy. Houpací pružina je z oceli o průměru 20 mm s povrchovou úpravou provedenou práškovým lakem. Podstavec slouží ke kotvení houpačky do betonového základu. Místo spojení podstavce s pružinou zůstane po zabudování dostupné pro případnou demontáž. Povrchová úprava podstavce je provedena žárovým pozinkováním.

Jako dopadová plocha bude sloužit zatravňovací rohož

## HP 02 – SESTAVA SYSTÉMU CERTIFIKOVANÁ PRO DĚTI OD 18+ MĚSÍCŮ

Herní sestava pro děti věku od 18 měsíců.

Rozměry zařízení (d × š × v): 4,2×4,2×2,5 m

Maximální výška pádu: 1 m

Minimální potřebná plocha: 7,1 × 6,5 m

Třívěžová herní sestava nabízí velké množství aktivit včetně lezení, klouzání a balancování pro děti už od 18 měsíců.

Součástí sestavy jsou 3 věže, 1 nerezová skluzavka, 1 tunel, 1 šikmý most, 1 pohyblivá lávka, 1 šikmá plocha, 1 skluz, 1 šikmý síťový výstup, 2 bariéry s oknem pro šikmý most, 2 bariéry z HPL a 1 nerezová bariéra. Nejvyšší věž má výšku podesty v 1 m, sedlovou střechu a dvě boční bariéry z HPL. Dvě menší věže mají podesty ve výšce 0,5 m, z čehož jedna je opatřena sedlovou střechou z HPL.

Veškeré dřevěné části jsou vyrobeny z mimostředné douglasky. Zábradlí a rámy bariér jsou z pískované nerezi. Lanové prvky a síť z lan tvoří lana se speciálním provedením „Hercules“ - typ s pozinkovanými šestipramennými ocelovými dráty 16 mm. Spojovací materiál je z nerezu a upravený pozinkováním. Střechy, plošné výplně výstupů a bariér jsou z HPL. Lodní okna, která jsou součástí bariéry pro šikmý most, jsou vyrobena z plexiskla. Krytky sloupů a čela tunelů jsou tvořeny PE. Skluzavka je nerezová.

Kotvení je provedeno žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.

Jako dopadová plocha bude sloužit zatravňovací rohož

## HP 03 – NÍZKÉ HNÍZDO

Houpačka pro děti věku od 18 měsíců.

Kapacita 6 dětí

Rozměry zařízení (d × š × v): 2,6×1,1×1,4 m

Maximální výška pádu: 1 m

Minimální potřebná plocha: 6,3 × 2,5 m

Houpačka s dřevěnými sloupy a hnízdovitým oválným sedákem délky 1 m. Sloupy jsou z mimostředných douglaskových hranolů o průměru 140 mm s plastovým kloboukem. Oválný sedák „ptačí hnízdo“ má délku 100 cm s lanovým výpletem, obvod je opatřen lanovou omotávkou tlumící náraz. Houpací závěsy a řetězy jsou z nerezové oceli.

Kotvení je provedeno zabetonováním žárově pozinkovaných botek.

Jako dopadová plocha bude sloužit zatravňovací rohož.

# 4. CVIČEBNÍ PRVKY

Venkovní tělocvična představuje prostor, který nabízí mnoho příležitostí ke cvičení s vlastní vahou a důrazem na snadné a náročné alternativy.

Při stavbě cvičebních prvků musí být dodrženy následující normy:

ČSN EN 16630 – Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 1177 – Povrch dětského hřiště tlumící náraz

Při předání dokončeného venkovní tělocvičny budou předány certifikáty k jednotlivým cvičebním prvkům a dopadovým plochám společně s návody na údržbu.

Materiály:

Nosné konstrukce z akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů, bude dodáno s FSC® Certified (FSC® C004450).

Cvičební prvky i dopadové plochy musí být certifikovány dle ČSN EN 16630, ASTM F3101 a ČSN EN 1177.

## F 01 – CVIČEBNÍ SESTAVA

Cvičební sestava pro věkovou skupinu od 13 let.

Kapacita 8 uživatelů

Rozměry zařízení (d × š × v): 390×441×261 cm

Maximální výška pádu: 233 cm

Minimální bezpečnostní povrchová plocha: 42,4 m2

Sestava obsahuje nakloněnou lavici, paralelní tyče, bradla, bradla na tlaky, švédský žebřík, prvek pro tzv. lidskou vlajku a stanici na přítahy. Hrazdy na přítahy široké 138 cm jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatek prostoru pro dynamické cviky a podporovaly cviky do stran, jako je například přítah na stroji. Nosné konstrukce jsou z akátového dřeva.

Hrazdy jsou vyrobeny z HDG ocelové tyče Ø32 mm. Lišta je široká 1080 mm a 2300 mm nad zemí.

Povrch lavice je vyroben z Ekogrip™ panelů, skládajících se z 15mm polyethylenu s 3mm vrchní vrstvou termoplastické pryže. Panely Ekogrip™ mají protiskluzový efekt.

## F 04 – ČTVERCOVÁ HRAZDA

Cvičební prvek pro věkovou skupinu od 13 let.

Kapacita 4 uživatelé

Rozměry zařízení (d × š × v): 171×171×261 cm

Maximální výška pádu: 133 cm

Minimální bezpečnostní povrchová plocha: 19,7 m2

Čtvercové hrazdy mohou být použity mnoha způsoby a více uživateli současně. Hrazdy jsou vyrobeny z pevné oceli a mají průměr 32 mm. Ideální velikost pro muže i ženy, pro dobrý úchop. Vzhledem k tomu, že nejvyšší tyč je připojena ve výšce 233 cm, každý může volně viset bez dotyku země. Přístup k hrazdám pro každého zajišťují 2 nášlapníky v různých výškách. Nosné konstrukce jsou z akátového dřeva.

Všechny tyče určené pro shyby jsou vyrobeny z pevných, ø32mm x 138m, pozinkovaných, ocelových tyčí S235JR. Tento průměr umožňuje správný úchop pro každého.

# 5. NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU

Provozní řád dětského hřiště Park u Cihelny, Ivančic

Provozovatel (majitel) hřiště: Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Správce hřiště: 	Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Odpovědný pracovník:  	bude doplněn kontakt – jméno, telefon, email

Dodavatel dětského hřiště: 	bude doplněno

Provozní doba:

od 1. května do 30. září     	 		od 8,00 hod. do 20,00 hod

od 1. října do 30. října      			od 9,00 hod. do 17,00 hod

od 1. listopadu do 29. února			hřiště uzavřeno

od 1. března do 30. dubna 			od 9,00 hod. do 17,00 hod

Provozní doba může být prodloužena nebo upravena na povolení majitele.

Na hřišti je zakázáno:

- poškozovat a znečišťovat prostory hřiště, jeho zařízení a vybavení

- používat viditelně poškozené herní prvky nebo jejich části

-vstupovat se zvířaty

- kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky nebo na hřiště vstupovat pod vlivem těchto látek

- přinášet s sebou skleněné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekční stříkačky,…) a zbraně

- vjíždět motorovými vozidly

- provozovat hry s míčem

Vybavení hřiště a věkové určení herních prvků:

Pružinová houpačka					od 2 let

Sestava systému certifikovaná pro děti od 18+ měsíců	od 1,5 let

Nízké hnízdo						od 1,5 let

Cvičební sestava					od 13 let

Čtvercová hrazda					od 13 let

Upozornění: Vstup dítěte mladšího 6 let na hřiště výhradně v doprovodu osoby starší 18. let. Prvky mobiliáře nejsou herními prvky. Pokud je herní prvek viditelně poškozen, prosím, nepoužívejte jej a upozorněte správce hřiště. Při extrémních podmínkách (námraza, horké počasí, déšť) nejprve prověřte bezpečnost herních prvků.

Za úklid hřiště odpovídá: 	Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

- Denní úklid venkovní hrací plochy: (vždy do 8,00 hod)

  - každodenní otevírání a zavírání hřiště

  - úklid odpadků z plochy hřiště

  - odvoz odpadu

  - úklid – přehrabání hřiště

  - shrabání listí a odvoz listí

  - vysypání odpadkových košů

  - pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře

- Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

  - okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad (na základě denní vizuální kontroly)

  - dle pokynů výrobce zařízení je prováděno promazávání ložisek, utažení upevňovacích prvků, přetření a úprava povrchů, doplnění sypkého materiálu apod. O provedených pracích se vedou písemné záznamy.

- Údržba pískoviště

  - denní zakrývání/odkrývání pískoviště prodyšnou síťovou plachtou

  - kontrola stavu obrub (denní vizuální kontrola)

  - nejméně 1 x týdně přehrabání písku (odstranění hrubých nečistot)

  - 2x během roku překopat – přeházet písek.

  - 1x ročně výměna písku: březen /duben (použít písek kopaný, certifikovaný)

- Provozní kontrola

Sleduje technický stav herní prvků, mobiliáře a dopadových ploch. Provádí se 1x měsíčně, vždy do 10. dne v měsíci proškolenou osobou. O kontrole se provede zápis.

- Odborná technická kontrola

1x ročně, vždy v jarních měsících, provádí ji oprávněná osoba – nezávislá certifikovaná osoba